桂林航天工业学院

实验报告

| 课程名称 | : | 微控制器原理及应用技术 |
| --- | --- | --- |
| 开课学期 | : | - 学年第 学期 |
| 专业班级 | : |  |
| 姓名 | : |  |
| 学号 | : |  |
| 指导老师 | : |  |

桂林航天工业学院教务处制

2019年9月

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 |  | 项目名称 |  | 实验一：指令系统实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  |  |  |  | 实验日期 |  | 年 月 日 |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  |  | 学号 |  |  |
| 预习成绩 |  |  |  | 实验成绩 |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过实验熟悉单片机指令系统；掌握简单的程序编制、调试方法。 二、实验原理 根据80C51单片机指令系统的构成、寻址方式、指令的操作功能以及使用方法进行实验。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验操作方法和步骤 1.对Keil软件的使用方法及指令调试进行讲解，然后让学生操作； 2. 现场演示讲解51单片机汇编指令中较复杂指令，然后让学生操作并完成相应的实验项目； 3.对一些常用程序进行讲解演示讲解，然后让学生操作并完成相应的实验项目； 4.对单片机控制发光二极管的流水灯程序进行演示讲解，然后让学生操作并完成相应的实验项目 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.指令训练 MOVC,ADD,ADDC,PUSH,POP,SUBB,DJNZ,CJNE,JC,JNC,JB,JNB,JZ,JNZ,ANL,ORL,XRL等指令进行操作。 例1：ORG 0000H 例2：MOV SP，#40H HEXASC: MOV A, X PUSH A ANL A ,#0FH PUSH 30H ADD A, #3 MOV A，P1 MOVC A,@A+PC MOV 30H，A MOV 30H,A POP 30H RET POP A ASCTAB: DB 30H,31H,32H,33H 已知（Ａ）＝58H，（30H）=7FH，（P1）=EAH |  |  |  |  |  |  |  |
| DB 34H,35H,36H,37H 求： SP=（ ）；（A）= （ ）； DB 38H,39H,41H,42H （30H）=（ ）；（41H）=（ ）。 DB 43H,44H,45H,46H END X=1,（30H）=（ ）； 例3：将单元40H的高4位与41H单元的低4位 X=8,（30H）=（ ）； 组合放在42H单元里。 X=11,（30H）=（ ）； 例4：根据进位C的值判断：C=0 返回； C=1 则C清0返回。 2.项目开发 编写发光二极管流水灯程序，使8个发光二极管逐一闪烁，往复循环，发光二极管的延时时间自定，请用汇编语言编写程序。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 |  | 项目名称 |  | 实验二：流水灯实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  |  |  |  | 实验日期 |  | 年 月 日 |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  |  | 学号 |  |  |
| 预习成绩 |  |  |  | 实验成绩 |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过并口指令控制发光二极管按照不同的规律闪烁发光，并且初步掌握程序设计过程。 二、实验原理 通过80C51单片机的并口连接发光二极管、蜂鸣器，利用单片机程序控制发光二极管按规律闪烁发光。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验操作方法和步骤 1.用Keil软件分别编写控制发光二极管的程序； 2.控制发光二极管按不同的方式发光； 3.用汇编语言实现上述功能。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写一段程序，8个发光管以一定的时间间隔由上至下，再由下至上依次闪烁，再重复一次，然后全部熄灭再间隔一段时间后全部闪烁5次。使用汇编语言编写程序。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.项目开发 本实验，让8个LED分别两次间隔显示。然后高4位和低4位间隔显示，最后间隔全亮、全灭两次。重复以上动作，让8个LED不停依照规律轮流显示。使用汇编语言编写程序。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 |  | 项目名称 |  | 实验三：定时/计数器实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  |  |  |  | 实验日期 |  | 年 月 日 |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  |  | 学号 |  |  |
| 预习成绩 |  |  |  | 实验成绩 |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；开发定时/计数器编写延时程序。 二、实验原理 根据80C51单片机定时/计数器的四种工作方式编写程序，达到定时的效果。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验操作方法和步骤 1.计算计数值N，根据公式X=65536-N，计算计数初值； 2.对80C51单片机的定时/计数器工作方式TMOD进行设置； 3.编写程序。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写程序 实现用定时/计数器T0定时，使P0.0引脚输出周期为2s的方波，控制发光二极管闪烁。设系统的晶振频率为12MHz。 - 确定方式字 (3)编写程序 |  |  |  |  |  |  |  |

2.项目开发 编写程序，控制一位数码管，使数码管由0到9循环显示，间隔时间1秒，请编写程序，使用汇编语言编写。 教师签名： 批改时间： 年 月 日

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 |  | 项目名称 |  | 实验四：中断系统实验 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  |  |  |  | 实验日期 |  | 年 月 日 |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  |  | 学号 |  |  |
| 预习成绩 |  |  |  | 实验成绩 |  |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过实验单片机外部中断方式，和按键一起配合使用，掌握相关程序的编制、调试方法。 二、实验原理 通过80C51单片机的并口连接数码管、按键，发光二极管、蜂鸣器，利用单片机按键进行控制数码管、发光二极管及蜂鸣器状态的变化。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验操作方法和步骤 1.用Keil软件分别编写控制按键、发光二极管的程序； 2.利用外部中断的方式控制数码管的变化； 3.编写程序，编写一段蜂鸣器的报警程序，并用按键进行启停和相关的控制。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写一个独立按键控制发光二极管的程序，使用汇编语言。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.项目开发 编写一段程序，P3.2是单片机外部中断0的引脚，它连接在任意独立按键按键K上，按下K端口的时候，利用外部中断方式，使数码管的值会加1（从0开始），使用汇编语言。 。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 | 项目名称 |  | 实验五：LED数码管动静态显示实验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  | 实验日期 |  |  |  |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  | 学号 |  |
| 预习成绩 |  |  | 实验成绩 |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；利用定时/计数器编写延时程序，掌握动静态LED显示方法。 二、实验原理 利用80C51单片机定时/计数器编写程序，根据LED动态显示采用瞬间分时的工作原理，达到定时的效果。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验内容和步骤 1.计算计数值N，根据公式X=65536-N，计算计数初值； 2.对80C51单片机的定时/计数器工作方式TMOD进行设置； 3.编写LED动静态显示程序。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写程序，实现用定时/计数器T0定时，控制8个发光二极管逐一闪烁，两个发光二极管闪烁间隔时间为100毫秒。设系统的晶振频率为12MHz。 （1）求计数初值X （2）确定方式字 （3）编写程序 2.项目开发 编写程序，控制8位数码管，使8个数码管分别显示0-7，最开始，两个数码管闪烁间隔时间为50毫秒，每闪烁一次，间隔时间减少1毫秒，当间隔时间小到一定程度的时候，因为人的视觉暂留现象，就不会发现数码管在闪烁了，使用汇编语言。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 | 项目名称 |  | 实验六：蜂鸣器控制实验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  | 实验日期 |  |  |  |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  | 学号 |  |
| 预习成绩 |  |  | 实验成绩 |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过实验单片机外部中断方式，和按键一起配合使用，掌握相关程序的编制、调试方法。 二、实验原理 通过80C51单片机的并口连接蜂鸣器，利用单片机程序进行控制，使蜂鸣器发出不同的声音。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验内容和步骤 1.用Keil软件编写控制蜂鸣器发声程序。； 2.掌握蜂鸣器发出不同频率声音的原理和程序控制的方法。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写程序控制蜂鸣器发声，使用汇编语言。 2.项目开发 编写一段程序，用来控制蜂鸣器间断发声，并且模拟救护车发声（2个音），使用汇编语言。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 | 项目名称 |  | 实验七：电子时钟显示实验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  | 实验日期 |  |  |  |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  | 学号 |  |
| 预习成绩 |  |  | 实验成绩 |  |  |
| 一、实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过实验单片机开发控制数码管显示时间。 二、实验原理 通过80C51单片机的并口连接数码管，利用单片机程序进行控制，数码管显示小时-分钟-秒。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板。 四、实验内容和步骤 1.用Keil软件编写控制数码管显示时间； 2.掌握数码管工作的原理和程序控制的方法。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.编写一个程序控制8位数码管显示时间，时间显示格式为xx（小时）-yy（分钟）-zz（秒钟），使用汇编语言。 2.项目开发 在项目1开发电子时钟的基础上，编写一段程序，时间每间隔1分钟的时间，控制蜂鸣器发声进行报警，使用汇编语言。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

桂林航天工业学院学生实验报告

| 课程名称 | 微控制器原理及应用技术 | 项目名称 |  | 实验八：电机控制实验 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验地点 |  | 实验日期 |  |  |  |
| 专业班级 |  | 学生姓名 |  | 学号 |  |
| 预习成绩 |  |  | 实验成绩 |  |  |
| 实验目的 通过实验熟悉单片机集成开发环境μVision的项目建立管理、编译、链接、目标代码的生成、仿真等开发流程；通过实验单片机开发控制直流电机和步进电机转动，掌握相关程序的编制、调试方法。 二、实验原理 通过80C51单片机的并口连接直流电机，利用单片机程序分别对直流电机和四线双极型步进电机进行控制，控制直流电机按不同的转速运行，控制四线双极型步进电机按照四相绕组通电顺序转动。 三、实验器材 Keil软件；计算机；80C51单片机开发板 四、实验内容和步骤 1.用Keil软件编写控制直流电机转速程序。 2.掌握直流电机工作的原理和程序控制的方法。 3.写出步进电机按A-AB-B-BC-C-CD-D-DA通电顺序的控制码。 4.编写程序，编写一段两相步进电机正转的控制程序。 五、实验记录与分析（数据、图表、计算等） 1.（1）如何控制直流电机按最高转速运行？并编写一段程序。 （2）写出PWM调速的原理及公式。 （3）步进电机的控制相序。 四相绕组通电顺序A-AB-B-BC-C-CD-D-DA 步进电机转动的控制码 P1.7; P1.6; P1.5; P1.4; P1.3; P1.2; P1.1; P1.0; 控制码. A; B; C; D. 0; 1; 0; 0; 0; 0; 0; 0; 40H. 2.项目开发 1.运用PWM方法进行直流电机调速，分别编写占空比为0.3和0.7的直流电机调速程序。 2.编写一段程序，用单片机驱动ULN2003去控制四线双极型步进电机。实现步进电机的转动，使用汇编语言。 教师签名： 批改时间： 年 月 日 |